实验一：物理基座构建与遥操作

## 1. 实验目的

熟悉 SO-101 双臂机械臂（Leader-Follower）及其硬件拓扑结构；

掌握多视角视觉系统的搭建；

使用 LeRobot 完成 Follower 与 Leader 的端口检测与校准；

能够通过 Leader 主臂遥操作 Follower 执行臂；

为后续数据采集与模仿学习实验打下基础。

## 2. 实验背景

在服务场景下，非结构化环境中的物品抓取是机器人核心能力。端到端的模仿学习算法依赖高质量的示范数据和可靠的机械臂控制。

本实验使用桌面级 SO-101 六自由度机械臂系统，通过双臂（Leader-Follower）配置实现遥操作演示，并辅以多视角摄像头采集数据，为后续 ACT / SmolVLA 模型训练提供原始数据链路 。

## 3. 实验设备与软件环境

### 3.1 硬件清单

点击图片可查看完整电子表格

### 3.2 软件环境

点击图片可查看完整电子表格

## 4. 实验步骤

### 4.1 Lerobot 环境安装（可先完成预实验）

Bash conda create -y -n lerobot python=3.12 conda activate lerobot git clone https://github.com/Seeed-Projects/lerobot.git ~/lerobot conda install ffmpeg -c conda-forge cd ~/lerobot && pip install -e ".[feetech]"

安装完成后，建议执行以下 Python 检查：

Python import torch print(torch.cuda.is_available())

输出 True/False 表示 GPU 是否可用。

### 4.2 机械臂端口检测与权限配置

先插入 Follower（白色）Type-C 端口，再插入 Leader（黑色）Type-C 端口；

查看 USB 串口：

Bash ls /dev/ttyACM*

先插入的 Follower 会显示为 ACM0；

后插入的 Leader 会显示为 ACM1；

赋予权限：

Bash sudo chmod 666 /dev/ttyACM*

注意：切勿混用 5V 与 12V 电源，避免烧坏电机 。

### 4.3 机械臂校准

#### 4.3.1 从动臂（Follower）校准

Bash lerobot-calibrate \ --robot.type=so101_follower \ --robot.port=/dev/ttyACM0 \ --robot.id=follower_arm

从最底下的舵机开始，依次移动到最小限位和最大限位；

程序会自动记录数据，每个舵机重复操作，直至 6 个舵机完成；

校准文件保存路径：

Plain Text /home/dianrobot/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so_follower/my_awesome_follower_arm.json

#### 4.3.2 主臂（Leader）校准

Bash lerobot-calibrate \ --teleop.type=so101_leader \ --teleop.port=/dev/ttyACM1 \ --teleop.id=leader_arm

确保使用的 --robot.id 与 Follower 校准一致，否则后续遥操作和数据录制可能失败；

可参考官方视频操作示例：

[该类型的内容暂不支持下载]

### 4.4 遥操作测试

校准完成后，可以通过 Leader 控制 Follower：

Bash lerobot-teleoperate \ --robot.type=so101_follower \ --robot.port=/dev/ttyACM0 \ --robot.id=follower_arm \ --teleop.type=so101_leader \ --teleop.port=/dev/ttyACM1 \ --teleop.id=leader_arm \ --display_data=true

命令会自动识别校准文件；

可用 Leader 手柄拖拽完成 Follower 动作演示；

如出现 lerobot-find-port 报错，使用：

Bash sudo chmod 666 /dev/ttyACM*

重新赋予权限后再次运行。

## 5. 注意事项

SO-101 标准版：所有电源均 5V；Pro 版：Leader 5V，Follower 12V；

校准过程中，只能连接一个机械臂进行校准，先 Follower 后 Leader；

确保机械臂移动到活动范围中间位置再校准；

重启或断电后，务必再次检查端口权限和校准文件；

遥操作时，确保桌面空间足够，避免手或身体进入机械臂最大活动范围。