实验二：专家示范与高质量数据工程

## 1. 实验目的

本实验要求学生基于 SO-101 双臂遥操作系统，完成一个面向服务场景的视觉抓取数据集采集任务。学生需要通过 Leader 主臂遥操作 Follower 执行臂，采集若干条标准化专家示范轨迹，并理解高质量机器人数据集对模仿学习训练的重要影响。

通过本实验，学生应掌握以下内容：

理解专家示范数据在模仿学习中的作用；

掌握基于 LeRobot 的遥操作数据采集流程；

熟悉图像、关节状态、动作指令和 episode 元数据之间的关系；

能够按照统一规范采集高质量示范数据；

能够对采集数据进行初步检查与质量筛选。

## 2. 实验背景

在端到端机器人模仿学习中，模型并不是直接被“告诉”如何抓取物体，而是通过大量专家示范学习“在某种视觉观察和机器人状态下，应该执行什么动作”。因此，示范数据的质量会直接影响后续策略训练效果。

本课程的目标任务为：
通过 SO-101 机械臂夹取桌面上的目标红色方块。

实验一已经完成 SO-101 主从臂校准和遥操作测试。校准完成后，Leader 主臂可以实时控制 Follower 执行臂，相关遥操作命令会自动识别校准文件并连接设备。在本实验中，学生将在此基础上进一步完成专家示范数据采集。

## 3. 实验任务

本实验围绕一个标准抓取任务展开：

操作者通过 Leader 主臂控制 Follower 执行臂，从桌面上抓取目标红色方块，并将其移动到指定区域。

每组学生需要完成：

点击图片可查看完整电子表格

## 4. 实验设备与前置条件

### 4.1 硬件设备

点击图片可查看完整电子表格

你现有文档中已经将三类相机机位进行了清晰定义：俯视相机负责全局物体位置和机械臂状态，侧视相机负责末端执行器与物体接触细节，腕部相机负责夹爪方向一致的局部观察。实验二应要求学生严格保持这些机位稳定。

### 4.2 软件前置条件

学生应已完成：

LeRobot 环境创建；

Follower 执行臂校准；

Leader 主臂校准；

Leader-Follower 遥操作测试；

串口权限配置。

实验一中使用的端口检测与权限配置包括：

Bash ls /dev/ttyACM* sudo chmod 666 /dev/ttyACM*

其中，Follower 通常先插入并识别为 /dev/ttyACM0，Leader 后插入并识别为 /dev/ttyACM1。

## 5. 数据采集前检查

正式录制前，每组必须完成以下检查。

### 5.1 机械臂状态检查

点击图片可查看完整电子表格

### 5.2 相机状态检查

点击图片可查看完整电子表格

### 5.3 任务区域检查

建议在桌面上用胶带标出：

目标物初始区域；

机械臂安全活动范围；

抓取后放置区域；

相机视野边界。

这样可以保证不同小组采集的数据具有较好的一致性。

## 6. 专家示范动作规范

为了保证数据可用于后续 ACT / SmolVLA 策略训练，每条 episode 建议按照固定动作阶段完成。

### 6.1 标准动作流程

一条合格 episode 应包括：

准备阶段：机械臂回到初始姿态，夹爪张开；

接近阶段：夹爪从上方或侧上方接近红色方块；

对准阶段：调整夹爪姿态，使方块处于夹爪中心；

夹取阶段：缓慢闭合夹爪并夹住方块；

抬升阶段：将方块抬离桌面；

移动阶段：移动到指定放置区域；

释放阶段：打开夹爪释放方块；

结束阶段：机械臂停留在安全位置。

### 6.2 示范数据质量标准

建议使用“四项标准”：

点击图片可查看完整电子表格

这里可以明确告诉学生：

高质量数据不是“成功一次就行”，而是要让模型看到稳定、清晰、可学习的动作规律。

## 7. LeRobot 数据录制流程

### 7.1 启动遥操作检查

录制前先运行遥操作测试命令，确认主从臂能正常同步：

Bash lerobot-teleoperate \ --robot.type=so101_follower \ --robot.port=/dev/ttyACM0 \ --robot.id=follower_arm \ --teleop.type=so101_leader \ --teleop.port=/dev/ttyACM1 \ --teleop.id=leader_arm \ --display_data=true

该命令是实验一中用于 Leader 控制 Follower 的基础命令，运行后会自动识别校准文件并开始遥操作。

### 7.2 数据集命名规范

建议每组按以下格式命名数据集：

Plain Text so101_red_cube_groupXX_v1

例如：

Plain Text so101_red_cube_group03_v1

其中：

so101：机械臂平台；

red_cube：任务对象；

groupXX：小组编号；

v1：数据集版本。

### 7.3 Episode 命名规范

建议每条 episode 自动编号，例如：

Plain Text episode_000 episode_001 episode_002 ...

不要手动随意改名，避免后续训练脚本找不到数据。

### 7.4 数据录制命令模板

具体命令应以你们当前 LeRobot / Seeed Studio 版本为准。指导书中可以先给出“命令模板”，正式上课时由教师根据实际版本提供最终命令：

Bash lerobot-record \ --robot.type=so101_follower \ --robot.port=/dev/ttyACM0 \ --robot.id=follower_arm \ --teleop.type=so101_leader \ --teleop.port=/dev/ttyACM1 \ --teleop.id=leader_arm \ --dataset.repo_id=local/so101_red_cube_groupXX_v1 \ --dataset.num_episodes=10 \ --dataset.single_task="Pick up the red cube and place it in the target area" \ --display_data=true

如果你当前版本没有 lerobot-record 这个命令，或者参数名称不同，建议在指导书中写成：

本节录制命令以课堂提供的 LeRobot 版本为准。学生需保持 robot.id、teleop.id 与实验一校准时一致。

这样可以避免因 LeRobot 版本更新导致指导书失效。

## 8. 数据结构理解

录制完成后，学生需要理解 LeRobot 数据集通常包含三类核心信息：

点击图片可查看完整电子表格

可以让学生重点观察：

数据集中是否有 meta 目录；

是否有视频文件；

是否有 parquet 文件；

episode 数量是否符合要求；

图像是否能正常回放；

每条 episode 是否包含完整抓取过程。

这一节的目的不是要求学生深入修改数据格式，而是建立一个基本认识：

LeRobot 数据集不是普通视频文件，而是图像、状态、动作和任务信息对齐后的多模态机器人轨迹数据。

## 9. 数据质量检查

录制完成后，每组需要对 episode 进行筛选。建议设置“保留标准”和“删除标准”。

### 9.1 建议保留的数据

点击图片可查看完整电子表格

### 9.2 建议删除的数据

点击图片可查看完整电子表格

### 9.3 质量检查表

学生每组提交如下表格：

点击图片可查看完整电子表格

## 10. 实验提交要求

每组需要提交：

数据集目录截图；

至少 10 条 episode 的录制记录；

数据质量检查表；

1 段代表性成功 episode 视频或回放截图；

简短实验报告。

实验报告建议命名为：

Plain Text 实验二_专家示范与高质量数据工程_第X组.pdf

报告内容包括：

Plain Text 1. 小组成员 2. 数据集名称 3. 采集任务描述 4. 使用相机视角 5. 采集 episode 总数 6. 保留 episode 数量 7. 删除 episode 数量 8. 典型失败案例分析 9. 数据质量改进建议

## 11. 实验验收标准

点击图片可查看完整电子表格

## 12. 常见问题与处理

点击图片可查看完整电子表格

## 13. 教学重点提醒

教师在讲解本实验时可以强调三句话：

机器人模仿学习的上限，往往首先由数据质量决定。

成功的 episode 不一定是高质量 episode，稳定、清晰、一致的数据才真正适合训练。

实验二的核心不是“录够数量”，而是让学生理解什么样的数据能被模型学到。

## 14. 与实验三的衔接

实验二输出的高质量数据集将作为实验三的输入。后续实验将基于本实验采集的数据训练 ACT 或 SmolVLA 策略，并将训练后的模型部署回 SO-101 机械臂进行真实抓取测试。

因此，本实验的直接产出应包括：

Plain Text 数据集目录 数据质量检查表 有效 episode 列表 失败 episode 分析

这四项内容将决定实验三能否顺利进行。